浙江星润家居用品有限公司年产15万件户外休闲家居生产项目

竣工环境保护验收专家组意见

2022年6月23日，浙江星润家居用品有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江星润家居用品有限公司年产15万件户外休闲家居生产项目”竣工环境保护验收现场检查会。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江星润家居用品有限公司，建设地址为浙江省嘉兴市南湖区七星街道星桥路566号，租赁嘉兴市嘉峰化纤有限公司厂房，建筑面积约2688平方米，设计年产15万件户外休闲家居，目前实际年产15万件户外休闲家居。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2021年12月，公司委托浙江翠金环境科技有限公司编制了《浙江星润家居用品有限公司年产15万件户外休闲家居生产项目环境影响报告表》。2021年12月30日，嘉兴市生态环境局（南湖）以嘉（南）环建【2021】120号文予以备案。本项目于2022年1月开工建设，2022年5月投入试生产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1450万元，其中实际环保投资50万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江星润家居用品有限公司年产15万件户外休闲家居生产项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，通过环评审批的打磨焊接废气治理措施为布袋除尘净化处理后高空排放，目前项目实际打磨废气治理措施为布袋除尘净化处理后高空排放，焊接废气治理措施为金属丝网过滤器净化处理后高空排放，调整后仍可满足废气治理要求，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生产废水经厂内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，生活污水经隔油池、化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目焊接废气收集后采用金属丝网过滤器净化处理后通过15米高排气筒高空排放，打磨废气收集后采用布袋除尘装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放，喷塑废气收集后采用旋风除尘、滤筒除尘装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放，喷塑固化废气和天然气燃烧废气收集后采用活性炭吸附装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，高噪声设备安装部位基础加固，风机加装减振消声设施；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括废活性炭、废包装桶、废机油、污泥、废皂化液、废油桶、含油抹布及手套，委托嘉兴市集源环境服务有限公司统一清运处置；集尘灰、一般废包装袋、金属边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2022年5月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2022年6月9、10日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准，氨氮排放浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 877-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目打磨废气治理设施排放口颗粒物排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值；焊接废气治理设施排放口颗粒物排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；喷塑废气治理设施排放口颗粒物排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值；喷塑固化废气和天然气燃烧废气治理设施排放口非甲烷总烃排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度低于《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（浙环函[2019]315 号）相关要求。

3、验收监测期间，项目东、南厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准，西、北厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类区标准。

- 4、项目废活性炭、废包装桶、废机油、污泥、废皂化液、废油桶、含油抹布及手套，委托嘉兴市集源环境服务有限公司统一清运处置；集尘灰、一般废包装袋、金属边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、颗粒物、SO2、NOX和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.0563 t/a、NH3-N排放量为0.0056 t/a、颗粒物排放量为0.084 t/a、SO2排放量为0.007 t/a、NOX排放量为0.067 t/a、VOCS排放量为0.012 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.065 t/a、NH3-N 0.007 t/a、颗粒物0.455 t/a、SO2 0.007 t/a、NOX 0.067 t/a、VOCS 0.012 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。2022年6月23日组织了《浙江星润家居用品有限公司年产15万件户外休闲家居生产项目环境影响报告表》竣工环境保护验收评审会（专家组）。根据专家提出的意见，我公司已高度重视，并已完善验收报告及现场，目前已经具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

七、验收人员信息

详见会议签到表

浙江星润家居用品有限公司

2022年6月23日