浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河闸大修工程项目竣工环境保护验收意见

2022年6月2日，嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心组织相关单位对公司“浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河闸大修工程项目”进行了竣工环境保护现场验收。与会单位有嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心（建设单位）、嘉兴嘉卫检测科技有限公司（验收调查报告编制单位）等单位代表。与会代表听取了工程概况、验收报告编制单位所做工作的介绍，环评单位对批建一致性进行了确认，并现场检查了工程建设和运行情况。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程基本情况

项目名称：浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河闸大修工程项目。建设性质：改建项目。建设规模：盐官下河闸位于海宁市占鳌塔以东500米处的沪杭公路与钱塘江北岸海塘之间，口门外为钱塘江强涌潮河段，内河侧排涝干河为盐官下河。盐官下河站闸枢纽工程包括上游引河、排涝闸、泵站、分隔墩、两岸边翼墙、口门护卫、沪杭公路桥和生产生活区等建筑物。本次设计工程布置不改变原设计的总体布置方案，仅进行闸项高程复核及对建筑物进行加固处理。

2017年11月，嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心于委托浙江瑞阳环保科技有限公司完成了《浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河闸大修工程项目环境影响报告表》，2017年12月27日，海宁市环境保护局以海环盐审[2017]20号文提出审查意见。

该工程于2018年1月开始建设，2021年4月，工程建成并投入试运行，目前该工程项目运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

- 二、工程变更情况

本项目各项技术经济指标均与环评一致，未构成重大变动。

- 三、环境保护措施

1、废水

施工期：废水经隔油、沉淀池处理后回用于施工场地、施工道路洒水降尘，设置临时公共厕所，厕所废水经化粪池处理后纳入市政污水管网。营运期：厕所废水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

2、废气

施工期：应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工前应尽可能的清除表面粘附的泥士等；运输粉状材料的车辆应覆盖篷布；临时堆放的土石方、砂料场及临时道路等必要时应洒水，挖方应尽早清运回填；作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散定期对施工场地洒水以减少扬尘量；施工机械采用轻质柴油，尽量采用电能，减少废气排放。

3、噪声

施工期：要求施工单位按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011) 进行控制。合理布局施工场地：避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量利用工地内的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果；降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，建议以液压机械代替燃油机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

营运期：选用低噪声设备；采取吸声隔声减震降噪措施措施；合理布置噪声设备，启闭机房的墙壁材料可选用吸声材料：设备选型时，尽量选用优质低噪声设备；设备安装时，可采用隔振垫、消音器等辅助设施，加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声运。

4、固废

施工期：对于建筑垃圾有序收集，可回收利用的部分应尽量回收利用，不可回收利用部分应运送至指定地点，由专门单位处理，不得随意丢弃；弃土用于回填；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

营运期：生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

- 四、环境风险防范及应急措施

公司已有一定的环境风险防范措施，制定了闸门运行事故应急制度。

- 五、验收调查结果

嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2022年4月20-21日对该项目进行了环境保护验收现场调查，在此基础上编制了验收调查报告。主要结论如下：

1、废水

验收监测期间，工程废水取样口化学需氧量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、石油类浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度均低于执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1间接排放浓度标准。

2、噪声

验收监测期间，工程昼、夜间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

3、固废

工程生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋。

- 六、验收结论

经检查，项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，营运期大气环境和声环境均能达到相应标准的要求，生态环境也基本得到了恢复；嘉兴嘉卫检测科技有限公司出具的验收报告结论基本可信。验收组认为该项目已经具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

验收人员

| 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 | 张磊 |
| --- | --- |
| 嘉兴市杭嘉湖南排工程管理服务中心 | 刘喜元 |
| 盐官下河排涝枢纽管理中心 | 孙振海 |

2022年6月2日