浙江秀龙包装材料有限公司年产塑料制品8000万件技改项目

竣工环境保护验收意见

2022年7月23日，浙江秀龙包装材料有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江秀龙包装材料有限公司年产塑料制品8000万件技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江秀龙包装材料有限公司，建设地址为浙江省嘉兴市平湖市新仓镇广全路联盟段55号三楼、四楼车间，租赁的浙江易邮宝智能科技有限公司8790平方米生产厂房内约1500平方米的闲置区域，新增挤出生产线、冷水机等设备，对年产塑料制品8000万件项目技改，并自行生产原本外购的PET片材。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2021年10月，企业委托嘉兴市生泰环境技术有限公司编制了《浙江秀龙包装材料有限公司年产塑料制品8000万件技改项目环境影响报告表。2021年11月11日，嘉兴市生态环境局（平湖）以嘉（平）环建[2021]126号对该项目提出审查意见。本项目于2021年12月开始建设，2022年1月投入生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资600万元，其中实际环保投资40万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江秀龙包装材料有限公司年产塑料制品8000万件技改项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目主体设备与环评一致，部分辅助设备略有变化，部分设备未实施，企业已作出承诺，保证今后不再实施（承诺书详见附件），现有设备能满足环评达产要求，本次验收为整体验收，不属于重大变动。因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，冷却水循环使用，不外排，废水最终经平湖市东片污水处理厂集中处理达标后排放。

（二）废气

项目破碎设备工作过程加盖密封。破碎工序设置在密闭破碎间内，开盖后散出的少量颗粒物自然沉降在破碎间内，定期清扫。吸塑设备设置集气罩，废气收集后经低温等离子+活性炭吸附装置处理达标后于23m排气筒排放，熔融挤出口设置槽式吸风口，挤出废气经干式过滤+活性炭吸附净化后通过23m排气筒排放。

（三）噪声

- 企业合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；风机外部外覆隔声材料，安装防震垫和消声器；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；厂区四周设有绿化带。

（四）固废

- 项目产生的塑料边角料、废次品破碎后回用于生产，粉屑直接回用于生产。危废为废过滤棉（900-041-49）、废活性炭（900-039-49）、废机油（900-217-08）、机油废包装桶（900-249-08）、含油抹布及手套（900-041-49）暂存于危废房，委托嘉兴市众源环境科技有限公司处置。废包装材料外卖做综合利用。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2022年4月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2022年5月8、9日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物浓度（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷浓度均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

2、验收监测期间，项目吸塑废气污染物非甲烷总烃浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准。臭气浓度、苯乙烯最大值均低于GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2标准。

该项目挤出废气污染物非甲烷总烃浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准。臭气浓度、苯乙烯最大值均低于GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2标准。

该项目车间厂房外1米处非甲烷总烃浓度最大值低于GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A特别排放限值。

厂界污染物非甲烷总烃、颗粒物浓度最大值低于GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准，臭气浓度、苯乙烯最大值均低于GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表1二级标准。

3、验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目产生的塑料边角料、废次品破碎后回用于生产，粉屑直接回用于生产。危废为废过滤棉（900-041-49）、废活性炭（900-039-49）、废机油（900-217-08）、机油废包装桶（900-249-08）、含油抹布及手套（900-041-49）暂存于危废房，委托嘉兴市众源环境科技有限公司处置。废包装材料外卖做综合利用。

- 5、企业全厂废水排放总量为1080吨/年，化学需氧量排放总量为0.054吨/年，氨氮排放总量为0.005吨/年，有组织VOCs排放总量为0.286吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。（废水排放量1298吨/年，化学需氧量0.065吨/年，氨氮0.0065吨/年，VOCs1.364吨/年，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。2022年7月23日组织了《浙江秀龙包装材料有限公司年产塑料制品8000万件技改项目环境影响报告表》竣工环境保护验收评审会。目前已经具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

七、验收人员信息

详见会议签到表

浙江秀龙包装材料有限公司

2022年7月23日