嘉兴市正麒高新面料复合有限公司

年产300万米汽车内饰环保复合面料项目

竣工环境保护设施验收意见

2023年10月9日，嘉兴市正麒高新面料复合有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴市正麒高新面料复合有限公司年产300万米汽车内饰环保复合面料项目”竣工环境保护验收现场检查会。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴市正麒高新面料复合有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇江南路415号，利用公司现有租赁厂房，建筑面积约4252平方米，设计年产300万米汽车内饰环保复合面料。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年6月，公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《嘉兴市正麒高新面料复合有限公司年产年产300万米汽车内饰环保复合面料项目环境影响报告表》。2023年6月21日，嘉兴市生态环境保护局（南湖）以嘉（南）环建【2023】27号文予以批复。本项目于2023年6月底开工建设，2023年7月底开始投入生产。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环保设施验收条件。

（三）投资情况

- 本项目实际总投资1800万元，其中实际环保投资95万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴市正麒高新面料复合有限公司年产300万米汽车内饰环保复合面料项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

- 经核查，本项目建设性质、规模、地点、工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

- 项目热熔胶复合废气收集后采用两级活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放；PU胶复合、烘干废气收集后采用两级活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放；多功能复合、除味废气收集后采用两级活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界位置，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括废包装桶、废活性炭、过滤棉、废油桶、含油手套抹布，委托嘉兴固体废物处置有限责任公司处置；废边角料、一般废包装物收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2023年7月，地标检测科技（杭州）有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，地标检测科技（杭州）有限公司于2023年8月2、3日和9月22、23日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物排放浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值最大值符合《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1其它企业间接排放限值要求。

2、验收监测期间，项目热熔胶复合治理设施出口油烟、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度排放浓度均低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/ 962-2015）表1大气污染物特别排放限值，颗粒物、非甲烷总烃排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；PU胶复合、烘干废气治理设施出口油烟、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/ 962-2015）表1大气污染物特别排放限值，颗粒物、非甲烷总烃排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；多功能复合、除味废气治理设施出口油烟、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/ 962-2015）表1大气污染物特别排放限值，颗粒物、非甲烷总烃排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度低于《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函[2019]315号）二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于200、300毫克/立方米的要求。

验收监测期间，项目颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织监控浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度厂界无组织监测浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/ 962-2015）表2大气污染物无组织排放限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准。

- 4、项目废包装桶、废活性炭、过滤棉、废油桶、含油手套抹布委托嘉兴固体废物处置有限责任公司处置；废边角料、一般废包装物收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于通过审批的总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

嘉兴市正麒高新面料复合有限公司

2023年10月9日